辽宁省应急管理先进技术与装备指导目录

（第三批）

辽宁省应急管理厅

辽宁省科学技术厅

辽宁省工业和信息化厅

2021年12月

辽宁省应急管理厅        辽宁省科学技术厅

辽宁省工业和信息化厅

目  录

辽宁省应急管理先进技术与装备指导目录（第三批）	I

飞轮UPS应急电源系统技术成果报告	1

海上应急示位搜寻定位装备成果报告	3

受限水域安全航行智能诱导装置技术成果报告	5

森林草原无人机综合防控指挥系统成果报告	8

全地形消防灭火机器人成果报告	11

辽宁省尾矿库在线监测中心平台技术成果报告	14

应急运维一体化移动电站技术成果报告	17

数字化安全生产管理系统技术成果报告	19

18吨举升臂式双炮、重型泡沫消防车成果报告	21

# 辽宁省应急管理先进技术与装备指导目录（第三批）

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 行业领域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞轮UPS应急电源系统 | 沈阳微控新能源技术有限公司 | 防灾减灾救灾 |
| 2 | 海上应急示位搜寻定位装备 | 中国船舶重工集团公司第七六〇研究所 | 公共安全 |
| 3 | 受限水域安全航行智能诱导装置 | 大连海事大学 | 公共安全 |
| 4 | 森林草原无人机综合防控指挥系统 | 辽宁壮龙无人机科技有限公司 | 防灾减灾救灾 |
| 5 | 全地形消防灭火机器人 | 鞍山衡业专用汽车制造有限公司 | 防灾减灾救灾 |
| 6 | 辽宁省尾矿库在线监测中心平台 | 辽宁有色勘察研究院有限责任公司 | 信息化与智能化建设 |
| 7 | 应急运维一体化移动电站 | 辽宁兰陵易电工程技术有限公司 | 公共安全 |
| 8 | 数字化安全生产管理系统 | 沈阳格润科技有限公司 | 信息化与智能化建设 |
| 9 | 18吨举升臂式双炮、重型泡沫消防车 | 鞍山衡业专用汽车制造有限公司 | 防灾减灾救灾 |
| 10 | 基于可视化虚拟仿真技术的应急推演系统 | 大连伟岸纵横科技股份有限公司 | 信息化与智能化建设 |
| 11 | 智能式消防水带清洗晾晒收卷装置 | 大连大兵救援装备有限公司 | 信息化与智能化建设 |
| 12 | 应急消防预警系统 | 大连雨林信息系统有限公司 | 防灾减灾救灾 |
| 13 | 智能化学品管理平台 | 沈阳九安科技有限公司 | 信息化与智能化建设 |

## 飞轮UPS应急电源系统技术成果报告

一、适用范围及推广前景

飞轮UPS应急电源系统可在突发灾害、应急抢险、医护救助等对电源系统要求较高的场合为用户提供不间断的、持久的应急电力供应，有效地保障特殊用户在一定时期对电力供应可靠、稳定、持续不间断的要求，同时也节省了大量额外的电力投资。飞轮UPS应急电源系统摒弃了传统UPS系统中使用的储能铅酸蓄电池，消除了蓄电池的起火、爆炸等安全隐患，可靠性能达到99.9%，平均无故障时间是传统UPS的3倍以上，可以适应各种复杂工作环境。

二、技术内容

（一）基本原理

飞轮UPS应急电源系统采用集装箱式飞轮UPS不间断电源系统，将柴油发电机组、UPS不间断电源系统、ATS双电源切换开关柜、飞轮储能系统、UPS输入输出配电柜、监控通讯等设备集成到一个标准集装箱内，或以电源车形式提供。

飞轮UPS应急电源系统采用五轴主动磁悬浮飞轮储能技术，利用集装箱体作为载体实现电源箱的模块化，按需接入，即插即用；系统实现零毫秒级的切换，最大限度地保障电源的稳定可靠输出，飞轮柜，UPS柜和输入输出柜组成稳定供电系统，对不同负载类型都能稳定可靠的输出供电。

（二）关键技术描述

1.飞轮单体采用五自由度磁悬浮飞轮储能系统。飞轮单体五自由度磁悬浮轴承及其实时动态控制技术，优化了磁轴承控制算法及参数，降低了系统单元损耗。

2.飞轮采用具有高强度、高韧性和高疲劳寿命的新型飞轮材料，建立了飞轮材料机械强度和疲劳寿命的分析模型，保证了飞轮高转速低损耗长寿命个稳定循环充放电运行。

3.飞轮单体采用一种双三相绕组高速永磁电机结构和定子快速散热技术。定子采用优化的正弦绕组和变槽面积冲片设计，转子采用非导磁钢套设计，降低了电机的附件损耗和转子的发热；定子内壁采用高热辐射图层技术，减少了飞轮两次充放电之间的时间间隔。

4.系统集成以及通信技术。采用系统协调同步控制策略及广播/轮询式复合通讯模式，保证了各储能飞轮单体快速充放电的一致性。

三、主要技术指标

（一）系统负荷总功率：≧500kW；

（二）系统额定电压：AC400V ；

（三）系统额定频率：50Hz；

（四）负载特性：医院供电使用，主要为分散负载。

四、项目资助、鉴定、专利或获奖等

1.获得辽宁省科技厅重大专项研发补助1000万元。

2.已获得9项专利授权，其中发明专利8项，实用新型专利1项。

3.近几年获得了2019储能技术创新典范、2020年度中国储能产业最佳飞轮储能技术解决方案奖、2021年度优秀储能解决方案提供商、2021年度中国储能产业最佳UPS储能系统解决方案奖。

五、典型案例及成效

2020年微控与国家电网公司北京潞电集团达成战略合作，在氢燃料应急电源车上部署高速磁悬浮飞轮产品，用于2022北京冬奥会赛事场馆电源应急保障。搭载微控XXT型号飞轮储能系统的应急电源车已经参与了2020年12月，2021年2月在延庆，张家口的冬奥会测试赛部署，实际应用超过1800多小时，充放电达到了700多次，产品品质获得了冬奥组委会的高度认可。

六、技术咨询信息

单位：沈阳微控新能源技术有限公司

地址：沈阳经济技术开发区开发二十二号路197号

邮编：110143

单位负责人及联系方式（法人代表或相关单位负责人）：

姓名：张庆源，座机：024-25955328，邮箱：mark@weikongenergy.com

技术负责人及联系方式（能解释清楚本技术的人）：

姓名：葛自强，座机：024-25955328，邮箱：geziqiang@weikongenergy.com

成果报告

一、适用范围及推广前景

本装备在重要设备的海上试验、海洋环境监测、海上安全保障等场景中已成熟应用，有效解决了目标在水下的搜索和定位问题，保障其快速、安全、有效的回收。本装备涉及行业面宽、市场需求大，随着海洋开发和海上作业活动的日益频繁，海上作业安全保障形势日益严峻、应急搜救任务繁重。

一方面目前国内缺乏相应的海上应急示位、搜寻定位的技术手段，茫茫大海中水下没有信号指示搜寻定位目标的难度极大；另一方面，海上灾害应急救援装备的发展符合国家各职能机构文件中提出的加强海上搜救体系建设、提高海上安全应急处置能力的精神，符合国家的政策方向，具有重要的社会和经济效益。

二、技术内容

（一）基本原理

本装备联合水声探测、定位技术与GPS定位、定向技术对水下声信标进行探测定位，并采用初定位与精确定位相结合的方法实现了对水声信标发射的水声示位信号远距离、高精度定位。初定位时搜寻定位设备将探测到的声信标信号转换成可视听的信号，通过信号强弱判断出目标方向，结合GPS定位、定向信息解算得到探测点的定位射线，在不同探测点获得不同的定位射线，解其交点即可得出目标的位置坐标。精确定位时以初定为结果为参考就位点，在搜索船停车漂泊时探测声信标信号，搜寻定位设备识别接收到的声信标信号并提取时间基准，利用水声短基线定向原理解算出目标方向并联合处理即时GPS定位定向信息，获得探测点目标定位射线。多次测量获得定位射线组，不同就位点探测，获得不同定位射线组，不同射线组之间射线两辆相交即可获得交点集，对交点集进行平均处理即得到目标精确定位点坐标。

（二）关键技术描述

（1）高可靠性、高强度、高效电声转换水声信标技术

采用水开关技术，低功耗高效率的水声发射机设计技术，电路模块、换能器、壳体一体化硫化设计技术，研制的小型声信标，自持式工作，具有极强的力学环境、热环境适应性，作为安全保障设备具有极高的可靠性和稳定性，实现水声信标体积小、功耗低、工作时间长的目标。

（2）水声弱信号提取技术

基于水声信标信号，利用频率移自适应匹配滤波、小波包变换、实时数据流无缝拼接修正技术，解决了复杂环境下对对水声信标信号实时识别、提取、处理的难题，以音频、视频相结合的直观形式实现信号输出，提高了水声信标海上搜寻的效率和准确率。

（3）初定位、精确定位相结合的探测定位技术

本装备针对水声信标信号远距离高精度探测定位设计了初定位与精确定位相结合的探测定位方法，远距离采用指向水听器测向交汇定位技术，初步确定声信标位置，缩小探测范围，近距离采用短基线阵多点探测交汇法，获得声信标的精确位置。本技术实施快速便捷，兼顾了系统探测、定位的远距离和高精度特性。

三、主要技术指标

（一）水声信标

（1）工作频率：27 kHz～45 kHz 单频

（2）最大工作深度：6000米；

（3）脉冲长度：10毫秒；

（4）发射周期：1±0.1秒；

（5）声脉冲输出： ≥160 dB  ref ：1μPa@1meter；

（6）尺寸：不大于Φ33mm*99.5mm；

（7）重量：不大于200g；

（8）连续工作时间：90天；

（二）搜寻定位设备

（1）探测距离：不小于1800m(良好水文条件，三级及以下海况)；

（2）定位精度：优于20米；

四、项目资助、鉴定、专利或获奖等

（一）深海声信标搜寻与定位技术与设备，科技部，国拨与自筹结合，总经费760万，其中国拨360万；

（二）水上作业人员搜救定位系统研制及示范，科技部，国拨292万，2013.1～2016.7 。

五、典型案例及成效

该装备在国家海洋环境监测中心的海洋环境监测设备、浙江大学、中北大学、天津水运工程科学研究院的水下设备试验中使用。通过本装备能够有效监测试验设备的位置，对于确定试验设备的水下位置、工作状态起到重要作用。

尤其在青岛某学院使用过程中，其试验设备因故障未能浮出水面而沉在水下。通过本装备在试验区域内的探测搜索，1个小时即找到目标并完成精确定位，提供了准确的经纬度坐标，成功地引导潜水员在30米水深海域下潜一次就完成了对试验装备的打捞，保障了试验装备的快速有效回收。相比以前需要船只持续多天海上搜索作业的情况，节省了大量人力、物力、财力。本系统的保障作用受到各使用部门的充分肯定和一致好评。

六、技术咨询信息

单位：中国船舶重工集团公司第七六○研究所

地址：大连市中山区滨海街16号

邮编：116013

单位负责人及联系方式：

姓名：姜晓杰，座机：0411-82383446

邮箱：dlinstitute@vip.163.com

技术负责人及联系方式：

姓名：曲加圣，座机：0411-82680640-805，

邮箱：dlinstitute@vip.163.com

一、适用范围及推广前景

受限水域安全航行智能诱导装置适用于沿海水上施工水域、交通密集水域、存在碍航物、限航区、水上养殖区、海上捕鱼作业区以及军事管制区等水域的交通管理和安全通航监控与诱导。有助于辽宁沿海水上交通运输安全管理和预防水上公共安全事故发生。可以安装在海上交通安全监管部门、海上生产建设单位、渔业生产、海上养殖区安全监控中心，或者过往受限水域的通航船舶以及施工水域上的工程船、运输船、辅助船舶及水上移动物体上。前者主要通过监控指挥中心发出预警、诱导、警告、报警、直至驱离来保证施工水域安全；后者可以通过安装施工水域安全航行诱导终端来进一步保证这些经常出入施工水域船舶的作业安全，特别是使其适应施工水域安全通道的最新变化。

二、技术内容

（一）基本原理

受限水域安全航行智能诱导装置由硬件装置与软件系统构成。硬件装置采用了时下船舶普遍装备的AIS作为船舶信息信号源，配备有接收信息的VHF、GPS天线；软件系统完成了诱导装置样机核心算法的编写，包括船舶航线自动生成算法、谨慎航行角度算法、四周非对称船舶领域数学模型、安全航行知识库与专家系统等。通过在自航式耙吸挖泥船施工现场与深中通道施工现场的应用示范效果可见，研发的样机能够有效实现通航施工水域船舶的航行诱导。

（二）关键技术描述

（1）航线自动生成算法

实现了船舶航线自动设计功能，并且创新性地建立了船舶航线自动设计实时更新的方法。同时也提出了考虑环境因素（风、浪、流等）影响的船舶航线自动生成算法。

（2）谨慎航行角度理论与实现

通过理论分析获取了大量避碰几何学的专业知识，提出了一种改进的船舶避碰几何学概念：船舶谨慎航行角度。在定量精准提示船舶航行风险的同时，能够提供避让航向、避让转向幅度以及避让航速调整幅度等建议，解决了单独利用DCPA或TCPA只能判断碰撞风险是否存在，而不能提供避碰航法的不足。

（3）四周非对称船舶领域数学模型

提出了一个针对受限通航施工水域的四周非对称船舶领域数学模型。该模型具有曲线边界，该曲线采用分段表达方式，在连接点处光顺连接。船舶领域前半部分大于后半部分，船舶领域右舷部分大于左舷部分。船舶领域边界根据两船的船长、船宽、航速、相对方位、相对航向确定。

（4）安全航行知识库与专家系统

对《国际海上避碰规则》进行了深度分析与信息提取，获得了一定数量的船舶航行指导建议。为了丰富知识库的内容，研发团队还大量搜集了不同水域、不同气象环境下的船舶安全航行方式，形成了内容丰富的船舶安全航行知识库并构建专家系统。

三、主要技术指标

（一）诱导方案平均输出速度≥3.9个/分钟。

诱导方案的形式为：诱导装置样机为被诱导船生成一条诱导航线。诱导装置样机为被诱导船生成一个诱导方案后，样机系统将继续为该船更新诱导方案，每更新一次，即视为生成一个全新的诱导方案。

（二）输出的方案适用率≥90%。

记录诱导装置样机系统为被诱导船生成的诱导方案总数，与此同时，观察并记录无效诱导方案数量。无效诱导方案是指受限水域安全航行智能诱导装置样机为被诱导船生成的诱导航线穿越了碍航物（慎航区除外，慎航区将在系统运行时进行说明）。

（三）AIS数据接收与显示功能。

（1）通过串口通信从AIS接收机中获取AIS数据报文。

（2）对接收的AIS数据报文进行解码。

（3）对解码后的AIS数据进行可视化显示。

（四）航行风险辨识功能。

（1）能够为被诱导船添加船舶领域模型，进行船舶碰撞风险监测，当有船进入到本船船舶领域模型边界时，系统将发出警报。

（2）通过慎航角算法对他船进行风险辨识，以扇形的方式显示出可视化的风险航行角度，称该角度为谨慎航行角度（简称：慎航角）。

（五）航行诱导功能。

（1）能够为被诱导船选择航行目的地，并给出从当前船位到目的地的安全航线。

（2）判断被诱导船与其其他船舶的会遇局面，给出适合的航行方法。

四、项目资助、鉴定、专利或获奖等

1.专利情况（两项已授权）：

| 序号 | 专利名 | 授权号 | 类型 | 授权时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通航施工水域中控式船舶安全航行诱导系统 | CN107945578B | 发明专利 | 2020年 |
| 2 | 一种海上安全航行智能诱导装置 | CN109637195B | 发明专利 | 2021年 |

2.第三方检测情况

| 序号 | 被检测技术名称 | 检测机构 | 报告编号 | 检测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受限水域安全航行智能诱导装置样机 | 中国赛宝实验室 | 2003F347MM1160CRT30 | 2021年 |
| 2 | 受限水域安全航行智能诱导装置样机 | 上海心河信息技术有限公司 | RH/YS/RT2021040 | 2021年 |

3.验收情况

| 序号 | 被验收技术 | 验收机构 | 验收结论 | 验收时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受限水域安全航行智能诱导装置样机 | 中国交通建设集团 | 国际先进 | 2021年 |
| 2 | 受限水域安全航行智能诱导装置样机 | 科技部 | 验收通过 | 2021年 |

4.资助情况

受限水域安全航行智能诱导装置样机的研发受到国家重点研发计划资助（2017YFC0805309）项目资助。

五、典型案例及成效

受限水域安全航行智能诱导装置样机研发完成后，组织进行了三次施工现场应用示范：中交上海航道局有限公司下属“新海凤”号轮疏浚施工现场应用示范、中交一航局深中通道S09合同标段施工现场应用示范、中交二航局深中通道S04合同标段施工现场应用示范。在受限水域安全航行智能诱导装置样机应用示范过程中，通过与“新海凤”号轮船长、政委、“交工59”号船长、中交一航局、中交二航局的相关专家座谈后可知，研发团队开发的受限水域安全航行智能诱导装置样机，功能上符合施工水域通航安全需要，在部分通航施工水域中能够有效地应用，并且相关工程人员高度肯定了诱导样机对工程船作业时的辅助作用。

六、技术咨询信息

单位：大连海事大学

地址：辽宁省大连市凌海路1号

邮编：116026

单位负责人及联系方式（法人代表或相关单位负责人）：

姓名：杨国刚，座机：0411-84725566，邮箱：yanggg@dlmu.edu.cn

技术负责人及联系方式（能解释清楚本技术的人）：

姓名：谢新连，座机：0411-84729951，邮箱：xxlian@139.com

一、适用范围及推广前景

我国森林草原防火的三大现状：一是传统人工护林劳动强度大，覆盖范围有限、护林人力成本高。二是森林火灾预警不及时、定位困难。三是一旦发现初期火源却反快速应急能力，造成时间浪费，小火变大火。如何及时发现森林火源，并精确定位火点位置，快速进行系统预警，是森林防火信息化系统建设的主要目的。因此建立涵盖森林防火预测预报功能和远程指挥功能的综合防控系统势在必行。

本防控指挥系统适用于森林草原火灾防控应急，系统通过灵敏迅速，安全可靠的无人机平台，搭载先进的红外温度检测系统，基于现代网络及通讯技术（4G/5G），融合各类信息资源，通过数字智能化云计算，建立全方位、一体化的森林草原无人机综合防控指挥系统，形成精确指挥方向和早期处理能力，迅速处理各类突发火情火警事件，将重点放在防火巡查和火情初早期处理方向，实现森林（草原）火灾“早预防、早发现、早扑救”和“打早、打小、打了”。

二、技术内容

（一）基本原理

通过我公司自主研发的指挥系统软件，利用（4G/5G）网络技术，实现空中无人机巡查、地面移动指挥车数据接收（传送），实时将前方无人机巡查到的火场态势及音视频影像通过移动指挥车传输至后方应急指挥中心，指挥中心根据火场态势（着火面积、蔓延方向、坐标等）快速做出反应，可派出无人机携带灭火弹快速进入火场，进行初期火源控制，同时迅速调配人员进行重点区域灭火工作，指挥中心依据回传的火场态势实时为消防人员进行路线规划及现场安全预防。

森林草原无人机综合防控指挥系统由巡查版块和灭火版块构成。

（二）关键技术描述

1.综合防控指挥系统包含：无人机遥感影响获取子系统、遥感移动监控子系统、无人机综合防控指挥子系统。

2.由一架巡查无人机配备高倍变焦相机任务载荷或红外探测任务载荷，可在距地面300 到1000米飞行高度（实际飞行高度需结合当地情况及空域审批情况）对地面森林（草场）进行日常实时巡查，将获取的图像数据实时传回地面。

3.通过无人机定位系统及光电吊舱实际测量数据融合，提供准确的火点定位功能。自动检测识别判断出图像上有疑似火点，立即自动发出报警、通知监测人员，同时，自动跟踪和锁定的火点位置。

4.投弹式特种灭火无人机，全天候7*24小时待命，配备图像记录和传输系统超强的抗干扰能力可确保清晰回传图像，第一时间监测到险情并利用随身配备的灭火装置进行救援，安全、及时、准确高效地完成监测及消防任务。可携带不少于20枚灭火弹（约60公斤），最大作业半径可达50公里，最远可触达作业点100公里。

三、主要技术指标

（一）巡查无人机

1.无线链路传输距离30-50km

2.续航时间210-360分钟

3.巡航速度100km/h

（二）投弹式特种灭火无人机

1.空载续航时间50-60min

2.最大起飞重量 147kg（零海拔，15℃环境下）

3.载重60kg（零海拔，15℃环境下）

4.悬停精度±30cm

5.最大作业半径可达50公里，最远可触达作业点100公里。

（三）烟火识别及火源分析

1.远程控制、查询和切换各个监视点的云台设备工作状态；

2.实现对各个监视点监视镜头的调节控制；

3.远程控制、获取不同角度的图像；

4.定位：通过烟火智能检测软件、烟火智能识别和报警软件的连动控制，自动跟踪和锁定的火点位置，并能实时接入、跟踪和显示在二维地图操作软件平台上。

5.支持动态分析和预测火势蔓延的方向、火场面积、火场边界、火势蔓延速度等功能。

6.根据森林资源的分布数据、分布范围、风向、风速、地面温度、湿度以及当前过火面积和范围的动态数据，实时动态地根据地势、地类进行蔓延分析，估算蔓延火势对火烧地区的摧毁时间。

（四）态势标绘软件

1.在电子地图上完成编辑、绘制、修改和存储点、线、面、文本、标注等元素，并可执行顶点编辑、符号修改、旋转等操作。

2.在触摸式指挥屏上完成编辑、绘制、修改和存储点、线、面、文本、标注等元素，并可执行顶点编辑、符号修改、旋转等操作。

3.以jpg、gif、bmp等不同图片格式，存储或调用的灭火指挥态势标绘地形图。支持通过选择地图模版、比例尺、设置纸张等参数，打印输出灭火指挥态势标绘地图。

4.利用态势标绘和预案管理功能，进行灭火指挥管理模拟演练和培训。

四、项目资助、鉴定、专利或获奖等

1.应用于森林草原无人机综合防控指挥体系的无人机为我公司自主研发油动直驱调速控制多旋翼无人机，该款无人机具有大载重、长航时的特点，经中国科学院闻邦椿、中国工程院李明和徐德民3位院士共9位专家鉴定，该产品达到了国际领先水平。

2.围绕油动直驱调速控制无人机我公司已累计申请专利近240余项，截至目前取得授权190项，其中关于消防、灭火领域的专利33件，核心知识产权归属明确。

3.用于该防控系统的无人机产品，获得过多项省、市、国家级奖项

①中国航空创新创业大赛全国十强

②第二届中国军民两用技术创新应用大赛优胜奖

③中国航空创新创业大赛二等奖

④中国精准农业航空十强企业

⑤第九届中国国际农业航空技术展览会优秀品牌企业

⑥辽宁省服务型制造示范企业

⑦辽宁省服务型制造示范项目

⑧第七届中国创业创新大赛先进制造行业成长组一等奖

⑨第六届辽宁创新创业大赛总决赛成长组一等奖

五、典型案例及成效

2020年下半年该森林草原无人机综合防控指挥系统已在内蒙古自治区某林场草原进行实地应用，取得良好效果。

六、技术咨询信息

单位：辽宁壮龙无人机科技有限公司

地址：辽宁省沈阳市沈北新区沈北路76-43号（A门）

邮编：110000

单位负责人及联系方式：

姓名：杜刚，座机：024-89791000，邮箱：dugang@zluav.com

技术负责人及联系方式：

姓名：关凌飞，座机：024-89791000，邮箱：guanlingfei@zluav.com

一、适用范围及推广前景

机器人适用于石油化工、油罐区、大型仓库，森林火灾等大面积场所的各类火灾。能代替消防救援人员进入易燃易爆、有毒、缺氧、浓烟等危险灾害事故现场进行火场侦察、数据采集、处理、反馈，化学危险品探测、灭火等作业，有效地解决消防人员在上述场所面临的人身安全、数据信息采集不足等问题。现场指挥人员可以根据其反馈结果，及时对灾情作出科学判断，并对灾害事故现场工作作出正确、合理的决策，保障了消防员的人身安全，提升了抢险救灾能力；提高了森林火灾的巡检与扑灭能力，填补了国内外森林灭火装备的空白。同时机器人还具备优秀的越野和探测分析能力，以及相对于进口机器人更为低廉的价格，在同类产品中极具竞争优势，具有良好的推广前景。

二、技术内容

（一）基本原理

1、动力部分采用柴油机驱动，带动多联液压油泵。2、底盘部分采用四驱、四履带传动形式的全地形越野底盘，履带驱动为液压马达动力，每个履带可随地面凸凹形状自动翻转。3、控制系统采用无线遥控方式，后方及时得到火场的实时信息，遥控距离（m）：≥800。4、灭火管路系统采用整机无单独的消防炮供水管路系统，减少了整车结构的复杂性，调高了整机维修性；供水口安装远程控制水带自动脱离装置；5、整机液压系统采用2泵+4马达的动力驱动方式，且泵、马达、阀采用原装进口。液压系统带有驻车刹车模块，防止溜车。

（二）关键技术描述

1、动力部分：采用柴油机驱动，做为动力带动多联液压油泵。采用AVL-Cruise软件进行动力系统匹配设计。

- 2、底盘部分:采用四驱、四履带驱动形式的全地形越野底盘，履带驱动为液压马达动力。运用CAD软件进行全地形行走机构设计、采用ADAMS/Simulink联合仿真方式进行不同工况下的车辆驱动控制策略设计、通过MATLAB对车辆行驶稳定性进行分析。

- 3、控制系统：采用无线遥控方式，遥控距离（m）：≥800（空旷地带）,遥控器可控制发动机启动/熄火、云台摄像头、车辆行驶、灯光、消防炮、油门等功能命令。

4、灭火系统：采用整机无单独的消防炮供水管路系统，减少了整车结构的复杂性，调高了整机维修性；供水口安装远程控制水带自动脱离装置；

5、安全性能：整机液压系统采用2泵+4马达的动力驱动方式，且泵、马达、阀采用原装进口。液压系统带有驻车刹车模块，防止溜车。

三、主要技术指标

- （一）整机主要技术参数

- 整机尺寸（mm）： ≤2300×1566×1320

- 整机重量（kg）：≤1900

- 最大垂直越障高度（mm）：≥400

- 爬坡能力：≥42°

- 行驶速度（km/h）：0～8

- 连续工作时间（h）：≥16

- 牵引力（KN）≥15（可拖动600米φ80消防水带）

- 遥控距离（m）：≥800（空旷地带）

- 涉水深度（mm）：≥300

- (二）底盘

- 驱动形式：四履带、四驱。可实现单侧履带同步运行。

- 行走方式：ATV液压自行式（马达为原装进口）。

- 履带俯仰角度：四履带可单独随地面地势自动进行翻转，翻转角度±20°。

- 操控方式：无线遥控+应急操作

- (三)灭火系统

- 1、整机无单独的消防炮供水管路系统，减少了整车结构的复杂性，调高了整机维修性；

- 2、配备自保护水雾喷淋系统，在灭火作业时可自动开启；

- 3、供水口安装远程控制水带自动脱离装置。

四、项目资助、鉴定、专利或获奖等

| 序号 | 专利名称 | 授权号 | 类别 | 授权时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一种消防机器人用水管路与框架一体式结构 | ZL201920164165.0 | 新型 | 2019.11.19 |
| 2 | 一种履带轮车 | ZL201821109279.7 | 新型 | 2019.4.2 |
| 3 | 一种消防水带自动脱离装置 | ZL201922196125.7 | 新型 | 2020.8.14 |
| 4 | 一种消防机器人履带底盘减震机构 | ZL202020352672.X | 新型 | 2020.11.10 |
| 5 | 全地形消防机器人 | 202030014079.X | 外观 | 2020.6.16 |
| 6 | 自主型应急消防机器人控制系统 | 2021SR0520645 | 著作权 | 2021.4.12 |
| 7 | 减小进水压力损失提高底盘强度的消防机器人用水管路 | 202110502576.8 | 发明 | 受理中 |
| 8 | 一种消防机器人用水管路与框架一体式结构 | 201910091790.1 | 发明 | 实审 |
| 9 | 具有止回水功能的翻盖式输送带连接器 | 202023014227.1 | 新型 | 受理中 |
| 10 | 具有止回水功能的弹簧直推式水带连接器 | 202023008071.6 | 新型 | 受理中 |
| 11 | 一种履带行走轮总成 | 202023323163.3 | 新型 | 受理中 |
| 12 | 一种可止回水功能的蝶形结构的水带脱离装置 | 202023322667.3 | 新型 | 受理中 |
| 13 | 一种四驱履带消防机器人马达保护罩 | 202120647541.9 | 新型 | 受理中 |
| 14 | 一种履带轮车翻转限位装置 | 202120647847.4 | 新型 | 受理中 |
| 15 | 履带保护罩 | 202130175295.7 | 外观 | 受理中 |

五、典型案例及成效

通过到各地消防队进行产品的功能展示及实战演练，获得了用户的普遍关注及认可，山东省消防救援总队一次性从我公司采购6台。通过对用户单位的售后回访，用户对产品给予了高度评价，表示机器人具有超强的越野性，可在复杂地形中顺利通过，可代替消防员执行任务，打击精准，反应迅速。节约了消防员人力、并且极大地减少了人员伤亡现象的发生，属重大创新突破。

六、技术咨询信息

单位：鞍山衡业专用汽车制造有限公司

地址：鞍山市千山区衡业街3号

邮编：114045

单位负责人及联系方式（法人代表或相关单位负责人）：董事长

姓名：谢奕波，座机：0412-8468583，邮箱：463244182@qq.com

单位联系人及联系方式：

姓名：李静敏，座机：0412-8468988，邮箱：727220780@qq.com

技术负责人及联系方式（能解释清楚本技术的人）：

姓名：谢奕波，座机：0412-8468583，邮箱：463244182@qq.com

一、适用范围及推广前景

本技术实现了辽宁省尾矿库在线监测系统的智能化与信息化。辽宁省尾矿库在线监测中心平台，对于把握尾矿库安全现状、减少尾矿库事故发生等具有重要意义。辽宁省三等以上尾矿库42家，四等以上尾矿库200多家，通过辽宁省尾矿库在线监测中心平台的应用，能够以较小的经济代价有效缓解甚至治理尾矿库灾害，具有良好的应用和推广前景。

二、技术内容

（一）基本原理

辽宁省尾矿库在线监测预警平台基于应用服务平台提供的服务开发，遵循J2EE三层体系，采用浏览器/服务器(B/S)体系结构，实现客户机的零安装（除视频监控需要安装相应的插件），从而有效减少系统的运行维护成本。

辽宁省尾矿库在线监测中心平台系统的设计思路为：根据部署地点和需求的不同，将系统分别建设成“中心版（辽宁有色勘察研究院）”和“企业版（尾矿库企业）”两个系统。前者集地理信息、基础信息、监测预警、预案管理、安全监管、档案管理、仿真分析于一体，实现对全省各尾矿库的综合管理和监测预警；后者集基础信息、安全监测、查询统计、预警发布、预案管理、安全管理、档案管理和设备管理于一体，通过监测数据转换工具，搭建尾矿库综合信息数据库和监测信息数据库，实现对某尾矿库各类型监测设备的监测数据的查询显示、预警响应和各类档案、设备信息的综合管理。同时，将尾矿的各类信息数据通过同步数据接口，实现与中心系统的同步迁移。

（二）关键技术描述

1. 辽宁省尾矿库在线监测平台设计。对辽宁省尾矿库在线监测中心平台建设工作进行阐述。建立在线监测平台的设计原则与思路、总体设计路线、总体架构；阐述了监测平台软件组成、政府版和企业版平台框图；阐述数据同步设计方法、部署与用户访问设计方法。

2. 尾矿库安全监测预警系统研究。建立了尾矿库安全监测预警系统，将模型计算、定量监测、巡视判断相结合，综合确定尾矿库的安全稳定性，给出必要的预警预报。

3. 尾矿库在线监测关键技术研究。给出了尾矿库在线安全监测系统的运行要求、设计内容和设计方案，制定了尾矿库在线监测指标体系和监测系统拓扑结构；建立了位移、浸润线、干滩、视频等现场监测指标的布置方法、仪器设备要求和施工方法；对尾矿库应用的振弦式荷载传感器进行理论研究，给出提高测频精度的方法，分析激励后的最佳测量时机，提高了测量精度。实现了多个尾矿库的现场监测，监测数据的查询显示、预警响应，各类档案、设备信息的综合管理，为相关的尾矿库监测工程提供有益的借鉴与参考。

4. 现场尾矿库安全监测预警阈值的计算研究。以尾矿库为例，进行以安全系数为核心的尾矿库安全监测计算预警阈值研究；建立以安全系数为基础的预警阈值判据和单个指标预警阈值判据；进行尾矿坝稳定性计算剖面的稳定性分析；依据建立的预警阈值确定方法，开展浸润线、干滩、库水位预警计算，完成表面位移预警计算。

三、主要技术指标

（一）尾矿库安全监测预警系统研究与建立

A、建立了尾矿库的安全预警综合指标体系。

B、确立了尾矿库的安全预警准则。

C、给出了尾矿库安全预警控制的三条判定原则。

D、确定了尾矿库安全预警的三级预警级别和相应判定标准。

E、建立了全面的尾矿库安全预警方法：① 采用传统安全系数指标作为计算预警条件；② 确定监测预警控制值，采用定量监测数据，实现各项数据的越界预警；③ 采用现场巡查定性判别结果，修正相应安全预警结果；④ 设定强制性要求，在特殊情况下强制性发出安全预警。

（二）尾矿库在线监测关键技术研究

（三）辽宁省尾矿库在线监测平台设计与建立

辽宁省尾矿库在线监测平台基于应用服务平台提供的服务开发，遵循J2EE三层体系，采用浏览器/服务器（B/S）体系结构，实现客户机的零安装（除视频监控需要安装相应的插件），从而有效减少系统的运行维护成本。

系统采用J2EE三层体系架构开发，J2EE（Java 2 Platform，Enterprise Edition）是一种利用Java 2平台来简化企业解决方案的开发、部署和管理相关复杂问题的体系结构。尽管它对操作系统及硬件配置要求低，但它却具有支持异构环境，伸缩性强，以及稳定的可用性等优点。尤其是它具有高效的可开发性，它允许把一些通用的、很繁琐的服务端任务交给中间供应商去完成。这样开发人员可以集中精力在如何创建逻辑上，相应地缩短了开发时间。

（四）尾矿库在线监测系统工程实例应用

（五）现场尾矿库安全监测预警阈值的计算研究

四、项目资助、鉴定、专利或获奖等

1.获奖。《尾矿库安全分析理论及应用研究》 获得辽宁省国土资源厅科技成果一等奖 2014.01.27

2.软件著作权。《尾矿库在线监测系统平台软件V1.0》软著登字第1085976号  中华人民共和国国家版权局 2015.10.16

3.专利。《一种尾矿库浸润线在线安全监测预警系统》CN 204514426实用新型   2015.07.29

4.验收与鉴定。《辽宁省尾矿库在线监测中心平台》于2017.08.31通过辽宁省安全生产监督管理局验收。评价为国内先进水平。

5.项目资助。《辽宁省尾矿库在线监测中心平台》于2013年辽宁省安全生产监督管理局合同委托辽宁有色勘察研究院设计开发，合同额137.2万。

五、典型案例及成效

该成果针对我省社会发展的客观需要，以辽宁省尾矿库在线监测平台建设为核心，针对尾矿库在线监测、安全管理、安全预警等相关问题开展系统研究，完成辽宁省尾矿库在线监测平台的软件开发和硬件建设；完成21座尾矿库（辽宁省19座，吉林省2座）的在线监测设计、安装及运行工作。建设成果将尾矿库监测问题纳入到理论化、系统化和科学化的轨道，为尾矿工程的设计与施工提供更可靠的技术参数，确保尾矿库安全运营和人民群众生命财产安全，具有重要的理论价值和现实意义，可带来巨大的社会效益和经济效益。

六、技术咨询信息

单位：辽宁有色勘察研究院有限责任公司

地址：沈阳市沈河区青年北大街7号 辽宁有色大厦

邮编：110013

单位负责人及联系方式（法人代表或相关单位负责人）：姚文生（姓名），02422710429（座机）

技术负责人及联系方式（能解释清楚本技术的人）：张亮（姓名），02422734856（座机），252284683@qq.com（邮箱）

一、适用范围及推广前景

本技术实现了自然灾害、突发设备事故或系统无备用容量等紧急状况下，应急运维一体化移动电站能够迅速替代某一常规变电站并恢复供电。实现了短时间恢复供电，缩小了停电范围。在解放抢修工人劳动强度、改善工作面工作环境以及对整个电网供电可靠性等方面具有良好的推广应用前景。

二、技术内容

（一）基本原理

采用箱式壳体，过滤通风窗，空调，维护界面，10kV高压系统区，保护测控系统及直流电源等组成。其具有结构紧凑体积小、占地面积小、无需建设审批、投运前准备工作少、快速投运、机动灵活，维修、维护方便，省地省钱省时间等特点。10kV高压系统区包括依次连接的受电柜、PT柜、馈线柜；直流电源为高压设备操作、控制以及保护测控系统供电，保护测控系统对移动电站进行数据采集和监控，并通过有线或无线与远程监控中心相通讯。具有实施多路数据采集功能，测量功能、在线监测功能、综合保护功能、通讯功能。并根据需要启动电网实时智能调节、自动控制、协同互动和在线分析决策的应用功能。

（二）关键技术分析

1.变电站移动技术是通过车辆运输的形式体现出来的，可以快速移动，并能快速的接入电网，现场导线连接，调试工作量较少；

2.变电站智能化技术是通过二次方案的智能化体现出来的，将移动式变电站自动化系统按照三层设备、二级网络结构的方式，实现变电站信息化、自动化和互动化。

3.监控后台一体化运维技术。实现监控后台运维配置的参数统一、 功能统一、 界面统一和流程统一。

4.通讯抗干扰。移动电站电力环境复杂，干扰源多，对移动电站进行远程监测和干预时，必须保证数据的有效性、可靠性、实时性。

三、主要技术指标

（一）箱式结构尺寸：10000*3000*3000mm。

（二）高压开关柜型号：KYN28-12。

（三）直流电源：DC220V 38Ah。

（四）后台控制单元总响应时间：<1s。

（五）具有工作参数（包括开关位置、电压、电流等）的本地及远程监控功能。

（六）具有故障检测、诊断、报警和自动保护功能。

（七）具有“象限”自动控制、闭锁和自动保护功能。

四、项目资助、鉴定、专利或获奖等

1.该技术获国家专利一项，一种智能运维一体化移动电站（专利号：ZL201510817644.4）

五、典型案例及成效

该技术在2019年7月，在国网鞍山供电公司管辖的66kV变电站进行应急抢修作业，确认其省时省力，操作简单，方便快捷、安全可靠，解决了变电张故障引起的大面积停电范围，减少了停电抢修时间，完全满足不同作业环境下的工作需求，极大的提高了现场检修、应急抢修作业人员的工作效率，适用性广泛。该技术的应用，降低了抢修人员的劳动强度，提高了工人的劳动效率；提高供电企业的技术水平，缩小停电范围，降低停电对用户影响，增加售电量，具有良好的经济和社会效益。

六、技术咨询信息

单位：辽宁兰陵易电工程技术有限公司

地址：辽宁省鞍山市铁西区永宁街2号

邮编：114018

单位负责人及联系方式（法人代表或相关单位负责人）：

姓名：黄耀阳，座机：0412-8225788，邮箱：linkepower@163.com

技术负责人及联系方式（能解释清楚本技术的人）：

姓名：王彦明，座机：0412-8225788，邮箱：linkepower@163.com

一、适用范围及推广前景

本技术系统实现了企业安全生产管理的智能化与信息化，适用于各类生产运营企业，包括工贸、危化、非煤矿山、煤炭企业等，可有效解决企业风险管理工作不规范，风险分级标准不健全、风险管控措施落实不到位、隐患排查无依据、隐患整改责任不明确、安全信息流转不通畅等问题。

在政策助推及安全生产相关法律法规不断加码下，未来技术系统在企业双管双控体系建设、安全教育培训（包含3D VR场景演练）、AI视频监控、人员定位管理、工业传感器接入集成进行重要指标监测预警等方面具有良好的推广应用前景。

二、技术内容

（一）基本原理/介绍

系统通过安全信息管理、风险分级管控、隐患排查治理、教育培训、设备设施管理、现场作业管理、法律法规、应急管理等模块，借助AI智慧监控、3D VR场景模拟演练、3D风险地图、人员定位、人脸识别等智能科技方式，帮助企业从传统监管方式向数字化、智能化、可视化的现代方式转变，全面提升企业安全生产防控能力和管理水平，让安全文化扎根落地，将安全基因深植企业内部，最终助力企业实现“本质安全”。

（二）关键技术描述

1.AI视频监控技术。利用成熟的人工智能图片与影像分析技术，实时监控和处理重点场所、关键区域、特殊岗位的信息，对现场异常情况、人员违规行为、作业控制措施、设备安全隐患等进行提示和告警，有效避免重大安全事故的发生。

2.人员定位技术。在厂区内部署先进物联网设备，工作人员佩戴定位标签，通过生物识别、智能门禁、实时定位等约定的协议技术，将其与物联网链相连接，进行信息交换和通信，有效识别、定位、跟踪、监控作业人员及车辆的位置和行为；结合电子围栏等功能，可对离岗、串岗、超员提供实时报警的功能。

3.工业传感器集成技术。在工业物联网架构中建立预警监控平台应用，通过网络层对感知层的工传感器进行数据采集与监控，对重大危险源的物位、温度、压力、有毒（可燃）气体等指标参数进行实时监控、报警。

4.3D VR模拟演练。结合虚拟现实、三维数字等技术手段，为使用人员提供逼真的作业演练环境，突破场地限制，无危险性和耗材损耗，满足企业大规模作业演练培训需求，充分提高训练效率，节约成本。

三、主要技术指标

（一）系统内置LS、LEC、MES风险评估方法，量化企业安全风险。

（二）AI视频监控中，通过成熟的AI算法，用软件定义硬件功能，可达到异常情况秒级辨别。

（三）对重大危险源建设物理隔离与虚拟电子防控的双重管控，物理隔离采取刷卡进门方式，虚拟电子防控采取对进入危险源区域不同人员不同授权的方式。

（四）人员定位——蓝牙定位技术：基于LoRaWAN，解决了网络控制、网络并发、终端功耗控制等问题，组建用于室内定位系统的低功耗通信网，使得定位标签功耗下降10倍。

（五）人员定位——UWB定位技术：采用无线超宽带定位技术，通过测量脉冲信号的到达时间差(TDOA)来计算终端的位置，获取最高 0.3 米的位置精度。

四、项目资助、鉴定、专利或获奖等

1.计算机软件著作权登记证书

2.麒麟软件兼容适配认证

五、典型案例及成效

该技术系统在沈阳机床股份有限公司上线应用后，通过系统真正把风险分级管控和隐患排查治理全面落实，目前通过系统初始化数据包含风险点1284个，危险源10618个，检查表4650个，管控清单3884项，将安全专业的管理思想和技能，标准化的输送给员工，让安全工作落到每一名员工身上，根据系统内置检查表，按要求进行隐患排查-上报-审核-整改-验收，形成全闭环管理。在公司的安全培训教育上，通过系统实现了灵活的线上线下同步进行，系统统一判卷，成绩一览无遗，大大提升了教育培训的效率，截至目前通过系统完成安全生产培训16981人次，一次考试通过率达到95%。

系统在东北制药集团上线情况，由于制药公司属于较为特殊的危化行业，有其行业特定的标准，我司除为其提供重点模块外，更依据东药实际情况，为其定制化集成打造了“人员定位”系统以及化学品储藏罐区的立体化“AI智能监控”系统，切实解决了其这两方面的痛点、难点问题，节约人力50%以上。

该技术系统通过动态监管，全面把控企业安全状况；通过全员参与的互动式管理模式，以结果导向转为过程管理，全面提升企业安全生产的管理水平，从根本上降低事故的发生率，从而减少企业因事故造成的各类损失；更重要的是通过信息化手段最大程度去保护人的生命安全与健康，具有最为直接和广泛的社会效益。

六、技术咨询信息

单位：沈阳格润科技有限公司

地址：沈阳市和平区文体路6-1号五里河城C座2601

邮编：110004

单位负责人及联系方式（法人代表或相关单位负责人）：

姓名：葛润锋，座机：024-31883145，邮箱：gerf@sygorun.com

技术负责人及联系方式（能解释清楚本技术的人）：

姓名：仲显峰，座机：024-31883145，邮箱：zhongxf@sygorun.com

成果报告

一、适用范围及推广前景

该消防车适用于石化、钢铁、电厂、机场，油田，油库，码头等油类物质火灾扑救，灭火效果好，是目前应用广泛的消防汽车之一。整车器材箱卷帘门防水槽采用专用铝合金开模型材，型材上加装LED照明灯带，使整车形成环绕式照明，既美观且照明效果又好。车顶前部设有举升高度为12米的臂架，顶端加装有进口电控消防炮。车顶后部设有进口电控大流量消防炮。箱体内部器材框架采取了专用的的挡板型材，有效的保证了内部器材固定的稳定性。车顶两侧女儿墙内部加装有LED照明灯带，可满足夜间工作人员在车顶操作时对照明需求。配备大流量消防枪，可喷射水、泡沫、等灭火介质，灭火效率极高。在同类产品中极具竞争优势，具有良好的推广前景。

二、技术内容

（一）基本原理

本车采用德国奔驰原装进口底盘，并设有独立乘员室；配有15吨水和3吨泡沫，美国希尔10000L泵及英国FSA负压泡沫比例混合器，车顶前部设有举升高度为12米的臂架，前端配有美国阿密龙消防炮，举升机构可向高处实施灭火救援。或可通过尾部法国POK 10000L/Min的水泡沫两用，二者可单独或同时使用；消防车两侧设计计有器材箱。该消防车车一车配二炮，一个大流量消防炮用于大型火灾时进行灭火战斗，另一个举升式消防炮可用于常规火灾时的灭火战斗，解决了大流量炮不能用于小型火场，小流量炮又不能用于大型火灾的情况。组合式配备使用，既能单独喷射，又可同时喷射，可实现远近、高低同时灭火。使该车性能大大增强，极大地拓展了该车的使用范围，增强了灭火效率。

（二）关键技术描述

消防车顶前部设有举升高度为12米的臂架，顶端加装有进口电控消防炮，车顶后部设有进口电控大流量消防炮。一车配二炮，一个大流量消防炮用于大型火灾时进行灭火战斗，另一个举升式消防炮可用于常规火灾时的灭火战斗，解决了大流量炮不能用于小型火场，小流量炮又不能用于大型火灾的情况。组合式配备使用，既能单独喷射，又可同时喷射，可实现远近、高低同时灭火。使该车性能大大增强，极大地拓展了该车的使用范围，增强了灭火效率。整车器材箱卷帘门防水槽采用专用铝合金开模型材，型材上加装LED照明灯带，使整车形成环绕式照明，既美观且照明效果又好。4、箱体内部器材框架采取了专用的挡板型材，有效的保证了内部器材固定的稳定性。

三、主要技术指标

（一）底  盘

型    号：德国奔驰Arocs 4158二类汽车底盘

驱动型式：8×4

轴    距：1750mm＋4600mm＋1350mm

最高车速：100km/h

排放标准：国六排放

发动机型号：OM473LA

功    率：425/578（Kw/hp）

扭    矩：2800N.m（1100转时）

外型尺寸：长×宽×高=11720mm×2530mm×3850mm

总 质 量：38300 kg

（二）容  罐

容    量：总载液量18000L，载水15000L，载泡沫3000L(各罐体容积可根据采购人需求调整)。

材    质：采有优质不锈钢板304。底板、侧板和前后封板厚度4mm，隔板和防波板厚度3mm，顶板为3mm的不锈钢花纹钢板。

结    构：内设纵、横防荡板，防荡板隔出的单腔容积≤2m³。

设    备： 2个人口孔，直径460mm，带有快速锁紧及开启装置

 1个溢流装置

 1个呼吸装置

 2个液位指示器

 2个不锈钢管路排污口，手动阀控制

（三）消防泵及管路系统

型    号：  美国大力ZSP2650

流    量：  10000L/min

压    力：  1.0Mpa

吸水深度：  ≥7m

引水时间：  ≤80s

引水形式：电动引水器，与泵配套；真空泵排

（四）消防炮及大流量消防枪

举升臂顶端消防炮Ⅰ

型    号：3482+5177美国阿密隆

流    量：80L/s

射    程：水≥80 m，泡沫≥70 m

压    力：1.0MPa

回转角度：水平355°

俯 仰 角：-17°~90°

车体尾部消防炮Ⅱ

型    号：DICODOPLUS 150法国博克

流    量：10000L/Min

射    程：水≥110 m，泡沫≥100m

压    力：1.0MPa

回转角度：水平330°

俯 仰 角：-22.5°~75°

大流量消防枪：

| 序号 | 进水口压力（MPa） | 流量（L/S） | 射程（m） | 供水口径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.7 | 12.5 | 30 | 65 |
| 2 | 0.7 | 16 | 40 | 65 |

材质：铝合金＋不锈钢

重量：≤3.5kg

四、项目资助、鉴定、专利或获奖等

| 序号 | 专利名称 | 授权号 | 类别 | 授权时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一种举升喷射和固定喷射相结合消防车 | 202020598189.X | 新型 | 2020.12.8 |
| 2 | 一种用于消防车照明灯的俯仰装置 | 202022456637.5 | 新型 | 2021.5.28 |
| 3 | 一种消防车举升臂支撑装置 | 202021772082.9 | 新型 | 2021.4.2 |
| 4 | 举升臂式泡沫消防车 | ZL202130047589.1 | 外观 | 2021.1.22 |

五、典型案例及成效

通过到各地消防队进行产品的功能展示及实战演练，获得了用户的普遍关注及认可，通过对用户单位的售后回访，用户对产品给予了高度评价，反应该车性能大大增强，极大地拓展了该车的使用范围，增强了灭火效率。

六、技术咨询信息

单位：鞍山衡业专用汽车制造有限公司

地址：鞍山市千山区衡业街3号

邮编：114045

单位负责人及联系方式（法人代表或相关单位负责人）：董事长

姓名：谢奕波，座机：0412-8468583，邮箱：463244182@qq.com

单位联系人及联系方式：

姓名：李静敏，座机：0412-8468988，邮箱：727220780@qq.com

技术负责人及联系方式（能解释清楚本技术的人）：

姓名：谢奕波，座机：0412-8468583，邮箱：463244182@qq.com